第20届缩微电磁组演示车模浅析-可达鸭

平衡轮腿组之可达鸭思路浅析

前言：

参加第二十届的车友们大家好，今天给大家分享第二十届平衡轮腿组浅析。关于轮腿组的规则卓老师已在CSDN上发布两三个月了，大家应该都有阅读，今年轮腿组是第一年加入智能车竞赛。相较于以往组别，轮腿组的灵活性更强，但同时任务量有所增加，除了轮腿的平衡控制以外，任务还集中在腿部的控制和硬件驱动两个方面。相较于以往平衡车，其实轮腿带来的变化并不太大，同时轮腿因为可以变化腿部，控制上限更高，更容易发挥出大家的创意，难点应该在如何做好腿部运动下的平衡控制，硬件设计和竞速这三件事上。

提到轮腿，大家首先想到的是车模可以跳跃了，但其实对于轮腿组别的车模，并非能跳的就是越好。首先，因为还是要把平衡做完美，智能车竞赛终究还是竞速赛，想要在目前设定的赛道上跑出好的速度，车模的平衡性一定要良好，否则可能遇到半路摔跤等问题，反而不行；其次因为主板、驱动板、舵机板、电池、陀螺仪等关键部件必不可少，将这些部件安装在车模上，要考虑好车子重心，否则反而会给平衡增加难度。而且车模的重心不宜偏高，不利于转向控制，容易出现侧翻情况。

对于硬件来说，将板子的集成度很高，会增加负责硬件同学的压力,但同时提升了硬件同学的竞赛参与感。车模作品的临场适应能力很重要，想要稳定的发挥出小车平时训练的速度，需要各位更深入细致的考究和打磨硬件电路，防止出现跟本鸭去年同样的硬件问题。车友们需根据自身实际情况来挑选适合自己的方案。

虽然以前就引入了平衡车模，但是针对今年的新变化，对于刚参加比赛的同学来说，想要做好且能在比赛中脱颖而出依然是一项具有一定难度的挑战。所以本文将针对这一组别进行简单的赛题分析和备赛思路浅析，为新老车友提供一点备赛思路上的参考，愿可达鸭能够陪伴大家一起成长。

二、车模控制浅析

2.1 单边桥控制浅析

第二十届的轮腿组出现了新的路障：单边桥。单边桥考验轮腿组的灵活性，同时对速度进行了限制，大家需要权衡速度控制和稳定性之间的关系。

这里提供一个思路实现单边桥控制。

2.2.1 腿长控制

轮腿通过改变腿部舵机角度，实现改变腿的高度。要得到轮腿的腿长需要对轮腿的腿部平面五杆机构进行运动学解算。而轮腿倒立摆模型中需要运用虚拟模型控制VMC(virtual model control)的思想，五连杆参数定义如图所示。

如图，有：

xB+l2cos∅2=xD+l3cos∅3yB+l2sin∅2=yD+l3sin∅3

求解方程组可得角度∅2：

∅2=2arctan(B0+A02+B02−C02A0+C0)

其中：

A0=2l2(xD−xB)
B0=2l2(yD−yB)
C0=l22+lBD2−l32
lBD=(xD−xB)2+(yD−yB)2

得到角度∅2后即可解算出C点坐标。

我们在这通过运动学逆解，即已知C点坐标，求∅1和∅4。∅1和∅4可以直接通过舵机输出。实现腿部改变。

2.2.2 单边桥自适应

在一个轮子上单边桥后，小车的整体会向另一侧倾斜，此时陀螺仪的roll轴上角度发生较大偏差，根据车体长度L和夹角roll，通过简单的三角函数知识，可以知道在竖直方向实际倾斜高度：

H=L2sinθ

由此腿部应变化来使roll轴的角度趋近于0，假设左腿上单边桥，可得，左腿应收高H2，右腿应伸长H2。

2.2.3 单边桥上转向平衡

有同学向我反应，在单边桥上小车老是往上单边桥的那一侧拐弯，导致小车很容易掉下单边桥。这是因为在平地上，我们期望小车向前直行，那么左右轮转速就会差不多相等。但是在楔形的单边桥上的轮子，行驶的路程永远要比平地的轮子多，在同一时间内，平地上轮子在水平面上的位移要大于单边桥上的，所以肯定会往那边拐。

这边我提供一种解决方法。根据规则：单边桥高度小于等于5厘米，长度小于等于20厘米。根据勾股定理可得：

S=2h2+(l2)2

其中：

S				是轮子的路程

h				是单边桥高度

l				是单边桥长度

而另一个轮子的路程仅仅就是l，假设要使两个轮子同时上单边桥，同时下单边桥，小车在平地上的速度是v，则需要给在单边桥上的轮子提供额外速度为：

∆v=Svl−v

即：

∆v=v(2h2+(l2)2)−ll

我们就把需要补偿的速度差换成了关于h、v和l的关系。那么h、v和l怎么来呢？其中v是我们设置需要运行的速度。

h可以通过刚刚算的腿高得到，即：

h=L右−L左=L右−L0+L0−L左

其中：

L右				是右腿腿高

L左				是左腿腿高

L0					是初始腿高

l的解释有点发杂，请看下一章节。

2.2.4 轮子运动速度和位移估计

由于驱动轮相对大地的速度无法直接测得，故通过结合编码器与陀螺仪解算得到。记驱动轮电机编码器测得转子相对定子角速度为 ωecd、电机定子固定基座（五连杆从动杆，记作 c 系）相对轮腿车体（记作 b 系）角速度为 φbc，由运动学解算得到、轮腿相对大地（记作 e 系）角速度为ωeb，由固定于陀螺仪测得。根据上述三个角速度，即可求出驱动轮转子相对大地角速度 ω：

ω=ωeb+ φbc+ωecd

假设驱动轮相对水平地面运动为纯滚动，不存在打滑，则驱动轮相对大地平动速度 x 为：

x=ωR

根据x=xb−L0sinθ，有：

xb=x+L0θcosθ+L0sinθ

即：

xb=ωR+L0θcosθ+L0sinθ

这里的L0是轮腿车体重心到摆杆的距离。θ是重心和摆杆中心连线与竖直方向的夹角。

由此可积分得到在平地上的距离，即上一章节的l。

2.2 拓展想法

此时我们就解决了关于单边桥的复杂问题了。那么我还有点新的想法但是没有理论的分析和实验的检测，在此我浅浅说说我的“有趣”的想法。

既然规则没有规定，那么单边桥能否使用“杂技”的行驶通过，即只用一个轮子驱动，另一条腿抬起，使用我在上一篇浅析里面提到的空中姿态控制器，将轮子当动量轮来保持平衡。如下图所示：

我觉得这非常好玩，并且有实现的可能，请耐心等待我的研究，希望在下一篇浅析中将这种“杂技”与大家见面。